ПОЛЫ ИЗ ЦСП

Полы относятся к тем основным элементам любого здания, определяющим тепловой комфорт, гигиеничность помещения, его эстетичность и надежность. Если потолки и стены нуждаются в легком, косметическом ремонте каждые 5-10 лет, то покрытия полов, подвергающиеся воздействию значительного людского потока, приходится обновлять чаще, или делать их из долговечных, часто дорогих материалов.

Но при применении в качестве покрытия пола панели ЦСП вы сразу убиваете двух зайцев: получаете износостойкий пол по приемлемой цене. Кроме того, такие полы обладают также следующими характеристиками:

- Малая теплопроводность,

- Бесшумность и не скользкая поверхность,

- Водостойкость (такой пол долго простоит в любой хозяйственной постройке),

- Несгораемость.

# МОНТАЖ ПОЛОВ ИЗ ЦСП

При проектировании и устройстве полов следует руководствоваться СНиП 2.03.13-88 Полы.

Рис. 1. Конструкция пола на земляном основании:

|  | 1 – плита ЦСП (толщина 16-26); 2 - слой пароизоляции; 3 - балки сечением 50х100 или 50х125 мм; 4 - подкладки из досок сечением 25х100 мм (уровень выравнивается с помощью клиньев); 5 - битум; 6 - теплоизоляционная плита толщиной 125 или 150 мм, шириной 565 мм; 7 – плита ЦСП (толщина 16-36 мм); 8 - утрамбованный щебень. |
| --- | --- |

Расстояние между поперечными балками мы рекомендуем делать 30-40 см.

Проветриваемая или продуваемая конструкция поддерживается деревянным балочным перекрытием (рис. 2) или бетонной конструкцией. При использовании  перекрытия из плиты ЦСП его пролеты выбирают по возможности более короткими для достижения достаточной жесткости в конструкциях междуэтажного перекрытия и кровли. Наиболее приемлемая длина пролета 2...3,5 м, при этом промежуточные опоры могут иметь высоту 150...200 мм. В качестве основной несущей конструкции можно использовать также бетонную балку, соединенную с фундаментом, или антисептированную деревянную балку. Деревянная несущая конструкция, расположенная слишком близко к поверхности земли и непропитанная антисептиком, со временем приходит в негодность.

|  | Рис. 2. Конструкция перекрытия с перекрестным каркасом: 1 – плита ЦСП (толщина 16-26 мм); 2 - пароизоляция; 3 - поперечные балки сечением 50х100 мм с шагом 600 мм; 4 - теплоизоляционная плита толщиной 100 мм, шириной 565 мм; 5 - несущая продольная балка сечением 50х200 мм с шагом 600 мм; |
| --- | --- |

6 - теплоизоляционная плита толщиной 150 мм, шириной 565 мм;

7 - жесткая плита обшивки из плиты ЦСП  (толщина 10-12 мм.), которую нарезают на месте в соответствии с интервалом и крепят отделанной стороной вниз;

8 - доска сечением 22х100 мм.

Нагрузка, на которую рассчитывают балочное перекрытие нижнего основания, состоит помимо собственного веса конструкции из нагрузки, связанной с проживанием, а также, из нагрузки, образуемой перегородками